РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КРУПАЊ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

II Број:404-44/2015

25.09.2015.године

К р у п а њ

На основу члан 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова на изградњи моста преко реке Ликодре за засеок Радишићи бр. 404-44/2015

Објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У року предвиђеном за подношење понуда Комисија за јавне набавке извршила је измену конкурсне документације за набавку радова на изградњи моста преко реке Ликодре зазасеок Радишићи, на следећи начин:

- Предмер и предрачун радова у одељку III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА у потпуности се замењује Предмером и предрачуном радова у коме су поред радова на изградњи моста предвиђени и радови уклапања пута, хидротехнички део и саобраћајна сигнализација.

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне документације.

На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) продужује се рок за подношење понуда до 05.10 2015.године до 11,00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, заједно са извршеном изменом конкурсне документације, уредно ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Прилог:Измењен предмер и предрачун радова

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЗА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЛИКОДРЕ У СЕЛУ ЛИКОДРА НА ПУТУ КОЈИ ПОВЕЗУЈЕ ДРЖАВНИ ПУТ IIа РЕДА бр. 137 И ЛОКАЛНИ ПУТ Л-17 |  |  |  |  |  |  |
| РЕД.БР. | ПОС. ОПИСА | ВРСТА РАДОВА | ЈЕД. МЕР. | КОЛИ- ЧИНА | ЈЕДИН. ЦЕНА | ИЗНОС ДИНАРА |
|  |  | 13. ВЕЋИ ОБЈЕКТИ ( СА ОТВОРОМ ПРЕКО 5 m ) |  |  |  |  |
|  | 13.2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 13.2.1. | ИСКОП ТЕМЕЉА |  |  |  |  |
| 1 | 13.2.2. | Ископ темеља ван сталних површинских вода |  |  |  |  |
|  |  | а) У материјалу III и IV категорије: |  |  |  |  |
|  |  | на дубини 0-2 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х(6,1х2,0х2+6,2х2,0) = 44,16 | m3 | 44 |  |  |
|  |  | на дубини 2-4 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х(6,1х0,3+6,2х0,95) = 9,26 | m3 | 9 |  |  |
| 2 | 13.2.3. | Ископ ровова и канала ширине мање од 1.5 m и дубине мање од 2.0 m |  |  |  |  |
|  |  | 1,05х0,70x(5,4+4,3+6,05+6,4) = 16,28 | m3 | 17 |  |  |
| 3 | 13.2.4. | Затрпавање темеља стубова |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 30 |  |  |
| 4 | 13.2.5. | Израда шљунчаних клинова испод прелазних плоча |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m3 | 50 |  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. | ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 5 | 13.3.1. | Скеле и оплате |  |  |  |  |
|  |  | Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова |  |  |  |  |
| РАДОВИ ОД ДРВЕТА - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.4. | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |
|  | 13.4.1. | НЕАРМИРАНИ БЕТОН |  |  |  |  |
| 6 | 13.4.1.1. | Бетонирање темеља кегли |  |  |  |  |
|  |  | MB 25 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70x0,875x(5,4+4,3+6,05+6,4) = 13,57 | m3 | 14 |  |  |
| 7 | 13.4.1.2. | Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама |  |  |  |  |
|  |  | - израда тела кегли, по оцени | m3 | 50 |  |  |
|  |  | b) облагање каменим блоковима дебљине 30cm у цементном малтеру, по оцени |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 40 |  |  |
|  | 13.4.2. | ШИПОВИ И ПРИБОЈИ |  |  |  |  |
| 8 | 13.4.2.1. | Шипови великог пречника бетонирани "на месту" - HW шипови (у цену не улази арматура) |  |  |  |  |
|  |  | MB 30, Ø 90 cm |  |  |  |  |
|  |  | 10,0x2+8,0х5 = 60,00 | m1 | 60 |  |  |
|  | 13.4.3. | АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ |  |  |  |  |
| 9 | 13.4.3.1. | Temeqi samci, kontra grede, plo~asti temeqi, jastuci i naglavnice: |  |  |  |  |
|  |  | MB 30 |  |  |  |  |
|  |  | 1,2х(6,1х2+6,2)х1,2 = 26,50 | m3 | 26 |  |  |
| 10 | 13.4.3.2. | Стубови као ослонци равних распонских конструкција разних система и као ослонци надлучне конструкције |  |  |  |  |
|  |  | а) Крајњи стубови |  |  |  |  |
|  |  | - чеона платна MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 0,70х2,80х(5,72+5,60)+0,70х0,45х0,22х4 +0,06х5,0х2 = 23,06 | m3 | 23 |  |  |
|  |  | - крила MB30 |  |  |  |  |
|  |  | 0,30х(5,00х2+5,40+5,30) +0,45х0,22х(2,63х2+2,81+2,87) = 7,29 | m3 | 7 |  |  |
|  |  | б) Средњи стубови MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 1,72х3,0+(2,92+1,72)/2х1,5 = 8,64 | m3 | 9 |  |  |
| 11 | 13.4.3.3. | Распонска конструкција објекта од армираног бетона |  |  |  |  |
|  |  | г) Главни плочасти носач моста од армираног бетона MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | 27,30х(4,30х0,70+0,65х(0,22+0,70)/2х2 +0,45х0,22х2) = 103,90 | m3 | 104 |  |  |
|  |  | - пешачке стазе, MB 40 |  |  |  |  |
|  |  | (0,313-2x0,0095)x(34,31+34,06) = 20,10 | m3 | 20 |  |  |
| 12 | 13.4.3.5. | Прелазне плоче, MB 30 |  |  |  |  |
|  |  | 0,20х3,00х5,00х2 = 6,00 | m3 | 6 |  |  |
| 13 | 13.4.5.2. | Израванавјући слој испод темеља |  |  |  |  |
|  |  | MB 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1,4х(6,3х2+6,4)х0,1 = 2,66 | m3 | 3 |  |  |
| РАДОВИ ОД БЕТОНА - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.5. | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |
| 14 | 13.5.1. | Арматура бетонских елемената и конструкција |  |  |  |  |
|  |  | б)Ребраста арматура |  |  |  |  |
|  |  | B500B |  |  |  |  |
|  |  | Ø ≤ 12 mm | kg | 6.184 |  |  |
|  |  | Ø > 12 mm | kg | 30.787 |  |  |
| 15 | 13.8. | Челичне ограде на мостовима према пројекту |  |  |  |  |
|  |  | д) остале цевне или од профила |  |  |  |  |
|  |  | 34,30х2 = 68,60 | m' | 69 |  |  |
| РАДОВИ ОД МЕТАЛА - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.10. | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА |  |  |  |  |
| 16 | 13.10.1. | Ивичњаци камени |  |  |  |  |
|  |  | а) димензија: 18/24 cm |  |  |  |  |
|  |  | 36,85+36,28 = 73,13 | m' | 73 |  |  |
| 17 | 13.10.2. | Изолација горње површине бетонске коловозне плоче |  |  |  |  |
|  |  | 6,50х28,70+2x1,97+1,94+1,96 = 194,39 | m2 | 194 |  |  |
| 18 | 13.10.3. | Премазивање бетонских површина битуменом |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 150 |  |  |
| 19 | 13.10.4. | Коловозни застор од асфалт бетона дебљине 8 cm |  |  |  |  |
|  |  | 5,00х28,70 = 143,50 | m2 | 144 |  |  |
| 20 | 13.10.5. | Испитивање готовог моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 21 | 13.10.6. | Фотографско снимање за време градње моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 22 | 13.10.7. | Израда и уграђивање плоча са годином израде моста | ..... паушално..... |  |  |  |
| 23 | 13.10.8. | Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама |  |  |  |  |
|  |  | (36,85+36,28)x2 = 146,26 | m' | 146 |  |  |
| ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.11. | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 24 | 13.11.1. | Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm |  |  |  |  |
|  |  | (34,31+34,06)x2 = 136,74 | m' | 137 |  |  |
| 25 | 13.11.2. | Заштитни премаз бетонских површина |  |  |  |  |
|  |  | по оцени | m2 | 350 |  |  |
| 26 | 13.11.3. | Бетонске риголе уз мост |  |  |  |  |
|  |  | 5,0+3,0х2 = 11,00 | m' | 11 |  |  |
| 27 | 13.11.5. | Заливање асфалтним мастиксом Машинско заливање коловоза ширине преко 15мм и дубине преко 5цм на линији преласка мостовске конструкције на труп пута. |  |  |  |  |
|  |  | 5,11+5,05 = 10,16 | m' | 11 |  |  |
| ПОСЕБНИ РАДОВИ - УКУПНО ДИНАРА: |  |  |  |  |  |  |

|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД БЕТОНА |  |  |  |  |
|  |  | РАДОВИ ОД МЕТАЛА |  |  |  |  |
|  |  | ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  | ПОСЕБНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНО КОШТАЊЕ МОСТА: |  |  |  |  |  | ДИН. |
| 2. ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА ПУТА |  |  |  |  |  |  |
| Мост преко реке Ликодре у селу Ликодра на путу који повезује |  |  |  |  |  |  |
| Државни пут IIа реда бр.137 и Локални пут Л-17 |  |  |  |  |  |  |
| ред. | в р с т а р а д о в а |  | јед. | количина | јед.цена | укупно |
| бр. |  |  | мере |  | (дин) | (дин) |
|  | 1 . ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Иколчавање и обележавање трасе и објеката |  | м | 216,05 |  |  |
| 2. | Сечење шибља |  | м2 | 750,00 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин) : |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3 | Машински ископ хумуса d=20cm, са транспортом на депонију |  |  |  |  |  |
|  | одређену од стране надзорног органа или извођача и разастирање |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 258,51 |  |  |
| 4 | Машински ископ локалног материјала са одвозом на депонију |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 309,62 |  |  |
| 5 | Ископ шљунковито-песковитог материјала у позајмишту |  |  |  |  |  |
|  | са транспортом на локацију |  | м3 | 998,14 |  |  |
| 6 | Машинско набијање подтла |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 997,84 |  |  |
| 7 | Израда насипа од песковитог шљунка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 998,14 |  |  |
| 8 | Хумузирање косина хумусом у слоју d=20cm са превозом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 126,81 |  |  |
| 9 | Транспорт вишка хумуса на депонију |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 131,70 |  |  |
|  |  | СВЕГА (дин): |  |  |  |  |
| ред. | в р с т а р а д о в а |  | јед. | количина | јед.цена | укупно |
| бр. |  |  | мере |  | (дин) | (дин) |
| 10 | Израда невезаног носећег слоја од песковитог шљунка |  |  |  |  |  |
|  | 0-63мм d=25cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 275,62 |  |  |
| 11 | Израда постељице од песковитог шљунка, d=40cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 24,45 |  |  |
| 12 | Израда невезаног носећег слоја од дробљеног камена |  |  |  |  |  |
|  | 0-31мм d=20cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 | 184,48 |  |  |
| 13 | Израда хабајућег слоја од дробљеног |  |  |  |  |  |
|  | агрегата БНХС, d = 5 цм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | 883,90 |  |  |
| 14 | Nabavka i postavљaњe odvodnih cevi F300mm na podlozi od betona - a prema detaљima i kotama datim u projektu. Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradњu. |  | м | 9,00 |  |  |
|  | СВЕГА (дин): |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА - УКЛАПАЊЕ ПУТА |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (дин.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (дин.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена коштања радова (дин.) : |  |  |  |  |  |
|  | Додаје се 5% на непредвиђене радове |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укупна цена : |  |  |  |

| 3. Предмер и предрачун радова - Хидротехнички део |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред. бр. | Тех.усл ЈППС/ Пос.ТУ | в р с т а р а д о в а | јед. мере | кол. | јед.цена | укупно |
| 1 |  | Земљани радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.1 | Ископ материјала за израду уређења корита . | m3 | 180 |  |  |
| 2 | 11.7.2 | Насипање материјалом из ископа при изради регулације корита. | m3 | 445 |  |  |
| 3 | 11.7.3.2 | Уградња песка - подлоге (10cm) испод регулисаног корита и улива | m3 | 110 |  |  |
|  |  | Укупно: Земљани радови |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтерски радови |  |  |  |  |
| 1 | 11.7.3.4 | Израда облоге од камена у цементном малтеру 40cm. | m3 | 485 |  |  |
|  |  | Укупно: Монтерски радови |  |  |  |  |
| 4 |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 1 | 8,6 | Израда армирано - бетонских прагова 1x1m, МБ35. | m3 | 24 |  |  |
| 2 | 8,6 | Количина арматуре за формирање прагова, у складу са графичким прилозима. | kg | 867 |  |  |
|  |  | Укупно: Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
| 5 |  | Остали радови |  |  |  |  |
| 1 | 2,2 | Геодетско обележавања тачака на терену. Пре радова извршити снимање мреже. Плаћа се по м снимљене трасе. | m | 90 |  |  |
|  |  | Укупно: Остали радови |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА (Дин): |  |  |  |  |
|  |  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКИ ДЕО |  |  |  |  |
|  |  | Земљани радови |  |  |  |  |
|  |  | Монтерски радови |  |  |  |  |
|  |  | Бетонски и армирано-бетонски радови |  |  |  |  |
|  |  | Остали радови |  |  |  |  |
|  |  | СВЕГА |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиђени радови (10%) |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО (Дин): |  |  |  |  |

| 4. Привремена сигнализација и опрема |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у току санације |  |  |  |  |  |  |
| Редни | Опис позиције | Шифра и | Јед. | Комада | Цена | Укупно |
| број |  | садржај | мере |  | динара | динара |
| 1,0 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |
| 1,1 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |  |
|  | Троугласти a=90 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | I - 19 | kom. | 8 |  |  |
|  | Округли f60 cm II - 3 |  | kom. | 4 |  |  |
|  |  | II - 28 | kom. | 4 |  |  |
|  |  | II - 30(40) | kom. | 4 |  |  |
|  |  | II - 30(60) | kom. | 4 |  |  |
|  |  | II - 43 | kom. | 4 |  |  |
|  |  | II - 45.1 | kom. | 2 |  |  |
|  |  | III - 29 | kom. | 4 |  |  |
|  | Допунска табла 90/25cm IV - 1 |  | 400m | 4 |  |  |
| 3,0 | НОСАЧИ |  |  |  |  |  |
|  | Једностубни цевни |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 | kom. | 4 |  |  |
|  |  | 2,8 | kom. | 12 |  |  |
|  | 2,9 |  | kom. | 4 |  |  |
|  | 3,3 |  | kom. | 4 |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |
| 5,0 | САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |
|  | Вертикална запрека VII-4 обострана VII-4.1 |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Вертикална запрека VII-4 |  | kom. | 8 |  |  |
|  |  |  | kom. | 6 |  |  |
|  | Трептачи на саобраћајним знаковима |  | kom. | 21 |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Semafor se iznajmquje |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |
|  | Укупно вертикалне сигнализације |  |  |  |  |  |
|  | Укупно саобраћајне опреме |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
| 5. Трајна сигнализација и опрема |  |  |  |  |  |  |
| део пута на мосту у Ликодри |  |  |  |  |  |  |
| Редни | Опис позиције | Шифра и | Јед. | Комада | Цена | Укупно |
| број |  | садржај | мере |  | динара | динара |
| 1,0 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ |  |  |  |  |  |
| 1,1 | СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ КЛАСЕ 2 |  |  |  |  |  |
|  | Троугласти a=90 cm I - 28 |  | kom. | 2 |  |  |
|  |  | I - 28.1 | kom. | 2 |  |  |
|  | Оsmougli f60 cm II - 2 |  | kom. | 2 |  |  |
| 3,0 | НОСАЧИ |  |  |  |  |  |
|  | Једностубни цевни |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 | kom. | 2 |  |  |
|  | 2,7 |  | kom. | 4 |  |  |
| 4,0 | ОЗНАКЕ НА КОЛОВОЗУ |  |  |  |  |  |
|  | Бела подужна линија 0,12м 145м |  | м² | 17,4 |  |  |
|  | Bela STOP linija |  | м² | 5,2 |  |  |
|  | Бела подужна линија 0,12м(1+1) 44/22m |  | м² | 2,64 |  |  |
|  | УКУПНО СИГНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |
| 5,0 | САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMI ZA ZADR@AVAWE |  |  |  |  |  |
|  | ZA[TITNI URE\AJI |  |  |  |  |  |
|  | N2W4 |  | m' | 64 |  |  |
|  | POLAZNE I ZAVR[NE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |
|  | Kosi zavr{etak za{titne ograde L=4m |  | kom. | 4 |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТРАЈНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |  |
|  | Укупно сигнализације |  |  |  |  |  |
|  | Укупно саобраћајне опреме |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЦЕО ПРОЈЕКАТ |  |  |  |  |  |
|  | 1. | МОСТ: |  |  |  |  |
|  | 2. | ПРИЛАЗНИ ПУТ: |  |  |  |  |
|  | 3. | РЕГУЛАЦИЈА ЛИКОДРЕ: |  |  |  |  |
|  | 4. | ПРИВРЕМЕНА САОБ. СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | 5. | ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО : |  |  |  | ДИН. |
|  |  | ПДВ 20%: |  |  |  | ДИН. |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |  |  | ДИН. |

Понуђач:

м.п.